Analiza błędu pozycjonowania węzłów Meshtastic

Systematyczne odchylenie pozycji GPS — przyczyna i sposób usunięcia

# 1. Opis problemu

Podczas testowania aplikacji MeshTracker zaobserwowano, że znacznik węzła Meshtastic wyświetlany na mapie Google Maps konsekwentnie pojawia się w stałej odległości od rzeczywistej pozycji urządzenia. Odchylenie nie zmieniało się wraz z ruchem urządzenia i zawsze występowało w tym samym kierunku geograficznym.

Takie zachowanie — stały, powtarzalny offset w określonym kierunku — jest charakterystyczne dla błędu systematycznego, nie zaś losowego szumu GPS. Wyklucza to wpływ warunków atmosferycznych, zakłóceń sygnału czy dokładności odbiornika GPS.

# 2. Diagnoza — mechanizm precisionBits

## 2.1. Funkcja prywatności pozycji w Meshtastic

Oprogramowanie Meshtastic zawiera wbudowany mechanizm ochrony prywatności użytkownika — parametr precisionBits. Jego zadaniem jest celowe obniżenie precyzji współrzędnych GPS przed ich transmisją w sieci mesh, tak aby inni uczestnicy sieci nie mogli poznać dokładnego położenia urządzenia.

Współrzędne geograficzne są w protokołach Meshtastic przechowywane jako 32-bitowe liczby całkowite w formacie E7 (wartość w stopniach pomnożona przez 107). Parametr precisionBits określa, ile z tych 32 bitów jest zachowywanych — pozostałe bity są zerowane. Powoduje to kwantyzację współrzędnych do najbliższego punktu regularnej siatki.

## 2.2. Obliczenie wielkości odchylenia

Analiza logcat aplikacji ujawniła wartość:

Field 'precisionBits': 13 (type: int)

Wielkość kroku kwantyzacji obliczana jest według wzoru:

krok = 2^(32 − precisionBits) × 10⁻⁷ stopnia

krok = 2¹⁹ × 10⁻⁷ ≈ 0,0524° ≈ 5,8 km

Poniższa tabela wyjaśnia poszczególne składowe obliczenia:

| Wielkość | Opis |
| --- | --- |
| precisionBits = 13 | Liczba zachowanych bitów współrzędnych |
| 32 − 13 = 19 | Liczba bitów obciętych (zerowanych) |
| 2¹⁹ × 10⁻⁷ | Krok siatki kwantyzacji ≈ 0,0524° |
| 0,0524° × 111 km | Krok liniowy na równoleżniku ≈ 5,8 km |

Węzeł z precisionBits = 13 zgłaszał zatem swą pozycję z odchyleniem sięgającym nawet około 5,8 km. Zerowanie dolnych bitów odpowiada operacji floor() na współrzędnych, co zawsze przesuwa pozycję w kierunku południowo-zachodnim od rzeczywistego miejsca. Stąd właśnie odchylenie było zawsze stałe i jednokierunkowe.

## 2.3. Porównanie wartości precisionBits

| Wartość precisionBits | Dokładność pozycji | Maksymalne odchylenie | Przykładowe zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 (pełna) | ~1 cm | Brak | Domyślne, pełna precyzja |
| 19 | ~182 m | ~91 m | Niższy poziom prywatności |
| 16 | ~730 m | ~365 m | Średnio obniżona precyzja |
| 13 (wystąpiło) | ~5,8 km | ~2,9 km | Wysoka anonimizacja pozycji |
| 10 | ~46 km | ~23 km | Bardzo ogólna lokalizacja |

Wiersz wyświetlony na czerwono odpowiada wartości wykrytej w testowanym urządzeniu.

# 3. Dlaczego offset jest stały i jednokierunkowy?

Zachowanie to wynika bezpośrednio z matematyki kwantyzacji:

- Operacja floor(): Zerowanie dolnych bitów liczby dodatniej jest równoznaczne z zaokrąglaniem w dół. Dla współrzędnych dodatnich (północna szerokość, wschodnia długość) powoduje to przesunięcie zawsze w kierunku południowo-zachodnim.

- Stała siatka: Punkty siatki są niezależne od położenia urządzenia. Dopóki urządzenie nie przekroczy granicy komórki siatki (~5,8×3,6 km), jego zgłaszana pozycja pozostaje identyczna, niezależnie od rzeczywistego ruchu w obrębie tej komórki.

- Brak szumu: W odrożnieniu od błędów GPS, kwantyzacja jest deterministyczna — dla danej rzeczywistej pozycji wynik jest zawsze identyczny.

# 4. Wykluczone przyczyny

W trakcie diagnozy rozważano również inne możliwe źródła błędu:

- Różne układy współrzędnych (WGS84 vs. inne datum): Wykluczone — zarówno GPS, jak i Google Maps używają standardu WGS84.

- Błąd konwersji formatu E7: Wykluczone — logi potwierdziły poprawną konwersję liczb całkowitych E7 na stopnie dziesiętne.

- Utrata precyzji typu Float: Wykluczone — logi potwierdziły, że API Meshtastic zwracało współrzędne jako typ int (E7), nie float.

- Błąd sygnału GPS: Wykluczone — błędy GPS są losowe i zmienne, nie dają stałego, jednokierunkowego offsetu.

# 5. Sposób rozwiązania

## 5.1. Zmiana ustawienia w aplikacji Meshtastic

Problem można usunąć zmieniając konfigurację węzła:

- Otworzyć aplikację Meshtastic na urządzeniu mobilnym.

- Przejść do: Radio Configuration → Device → Position → Position Precision

- Zmienić wartość z Low (13 bitów) na High (32 bity).

- Zapisać konfigurację i poczekać na aktualizację pozycji węzła (do 30 sekund).

## 5.2. Weryfikacja poprawności

Po zastosowaniu poprawki wartość pola precisionBits w logach aplikacji powinna wynosić 32, a znacznik węzła na mapie powinien pojawiać się z dokładnością poniżej 1 metra, odpowiadającą możliwościom układu GPS.

# 6. Uwaga dotycząca prywatności

Należy podkreślić, że parametr precisionBits pełni uzasadnioną funkcję — chroni prywatność użytkowników sieci mesh, uniemożliwiając dokładne śledzenie ich położenia przez osoby trzecie. Ustawienie pełnej precyzji (32 bity) jest zalecane wyłącznie w zastosowaniach, w których dokładność pozycji ma pierwszorzędne znaczenie (np. śledzenie floty pojazdów, aplikacje SAR), i gdzie użytkownik świadomie zgadza się na udostępnianie swojego dokładnego położenia.

MeshTracker v1 — Dokumentacja techniczna